附件

重庆市智能建造技术应用要点（2025年版）

| 序号 | 应用场景 | 技术名称 | 主要功能 | 技术要点 | 选用要求 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 新建轨道交通项目 | 总建筑面积大于5万平方米或单体建筑面积大于1万平方米的政府投资房屋建筑项目 | 概算投资大于5亿元的市政基础设施项目 |
| 1 | 信息化管理 | 工程项目全过程数字化管理平台 | 项目信息管理 | 基于同一平台实现项目招投标、合同、质量、安全、进度、物料、资产等管理功能。 | ★ | ★ | ★ |
| 2 |  |  | 数据融合传递 | 基于同一平台实现设计、生产、施工、运维等工程建设全过程工程资料与数据信息的融合、共享和传递。 | ☆ | ☆ | ☆ |
| 3 |  |  | 数字档案管理 | 具备人员身份识别、电子签名印章调用功能，能够基于工程管理行为数字化和施工作业行为数字化实时生成并流转工程质量责任文件、监理报告、分部工程施工记录等工程数字城建档案，且符合城建档案归档要求。 | ☆ | ☆ | ☆ |
| 4 | 数字化设计 数字化设计 | 建筑信息模型（BIM） | 项目建模 | 创建项目BIM模型，模型深度符合现行重庆市地方标准《重庆市建筑工程信息模型设计交付标准》（DBJ50T-281-2018）要求，并对设计方案进行虚拟仿真漫游，通过漫游路线制作建筑物内外部虚拟动画，便于设计方案决策人员直观感受建筑物三维空间，辅助设计评审、优化设计方案。 | ★ | ★ | ★ |
| 5 |  |  | 管线综合 | 绘制配合机电工程预埋预留图、管线综合排布图、管线断面图、机房设备管线布置图等三维施工图解决设备管线排布、管线综合交叉碰撞、系统适配等问题。 | ★ | ★ | ★ |
| 6 |  |  | 碰撞检查 | 将各专业设计规范和技术要求嵌入BIM模型，开展碰撞检查，及时发现设计错误，根据碰撞结果修正空间关系冲突。 | ★ | ★ | ★ |
| 7 |  |  | 图纸生成 | 辅助生成平面图、剖面图、立面图、大样图等图纸，构件样式平面表达应符合二维制图规范。 | ★ | ★ | ★ |
| 8 |  |  | 工程量统计 | 统计土石方、主体结构、部品部件等工程算量。 | ★ | ★ | ★ |
| 9 |  |  | 深化设计 | 基于设计阶段BIM模型开展部品部件生产、模拟施工、装饰装修、机电安装等专项深化设计，作为后续环节实施载体。 | ★ | ★ | ★ |
| 10 |  | 逆向建模 | 三维激光扫描 | 采集生成可描述被测物体表面空间信息、纹理及反射率的点云数据，建立被测目标的三维模型及线、面、体等图元数据，模型精度、密度可根据实际需要选择。 | ☆ | ☆ | ☆ |
| 11 |  |  | 倾斜摄影 | 对采集点进行多角度图像数据采集，通过后期数据处理手段进行多角度成像处理，生成支持三维空间量测的高重叠度影像或实景三维模型，模型精度可根据实际需要选择。 | ☆ | ☆ | ☆ |
| 12 |  | 模拟仿真 | 建筑物理环境模拟 | 对光照、温湿度、室外噪音、室内照明、空气流动、能耗、隔声、隔热等方面进行模拟分析，从适用、经济、绿色、美观四个方面对设计方案进行论证和优化。 | ★ | ★ | ★ |
| 13 |  |  | 建筑性能模拟 | 开展技术方案可行性研究，通过结构安全分析、建筑性能分析、机电管线分析等工作，论证技术方案的适用性、可靠性和经济合理性。 | ☆ | ☆ | ☆ |
| 14 |  |  | 碳排放性能指标测算分析 | 对项目施工、运维等阶段的信息模型的系统、构件等赋予碳排放性能指标测算所需属性值，并据此开展碳排放性能指标测算分析。 | ☆ | ☆ | ☆ |
| 15 |  | 设计协同平台 | 全专业协同设计 | 全专业基于同一平台同步开展一体化集成设计，平台具有设计协同管理功能，集成构件族库，设计人员能够直接调用库中构件创建数字化模型，并搭载图层级协同设计系统，实现在线图形化校审、成果一键交付等。 | ★ | ★ | ★ |
| 16 |  |  | 全过程信息管理 | 参建各方能够通过平台研讨设计成果，具有质量管理与分析、问题库、云端管理等功能，BIM模型可以实现多主体在线协同与管理，设计图纸支持防伪防篡改验证。 | ★ | ★ | ★ |
| 17 |  | 人工智能设计 | 智能设计 | 采用AI大模型、参数化设计、生成式设计等智能设计方法，实现多方案直观对比、实时校核修改、联动指标数据核算、项目协同交付及辅助创作、优化设计方案、绘制施工图设计文件等功能。 | ☆ | ☆ | ☆ |
| 18 |  |  | 智能审查 | 利用智能审查软件辅助审查设计质量，对设计文件进行在线智能审查、在线批注和快速定位，出具审查报告。 | ☆ | ☆ | ☆ |
| 19 | 工业化生产 | 钢结构、混凝土部品部件智能化生产 | 数字化生产管理 | 基于云端、移动端、PC端等多平台实时协同系统，实现部品部件生产自动统计、高效排产、移动协同、生产溯源、堆场管理、质量管理等功能。 | ★ | ★ | ★ |
| 20 |  |  | 智能化生产线 | 通过建筑部品部件智能生产线，实现钢筋智能加工、模板自动铺设、混凝土自动布料、自动拉毛处理、智能养护、自动脱模等生产过程智能化。 | ☆ | ☆ | ☆ |
| 21 |  |  | 产品信息追溯智能化 | 通过条形码、二维码、无线射频等标识技术对部品部件进行分类编码，使部品部件具有可流通、可共享、可附加的数字身份，实现部品部件生产加工、入库、储存、调拨、出库、运输、进场验收等全过程的数字化管理。 | ★ | ★ | ★ |
| 22 | 智能化施工 智能化施工 智能化施工 | 智能施工管理 | 人员管理 | 具备人员实名制、考勤、薪资、岗位证书、诚信情况、培训教育等数据信息管理功能。 | ★ | ★ | ★ |
| 23 |  |  | 视频监控 | 具备施工现场安全帽佩戴、反光衣穿戴、烟雾明火危险源等重点管控项目的自动监测与预警，相关参数应满足《数字工地建设与评价标准》（DBJ50/T-356-2024）要求。 | ★ | ★ | ★ |
| 24 |  |  | 环境监测 | 具备温湿度、风向风速、扬尘、噪声、固体颗粒物等现场环境实时监测功能。 | ★ | ★ | ★ |
| 25 |  |  | 施工设备监测 | 具备机械设备统一信息数据库，包括设备产权、安拆单位、操作人员、注销备案等信息，能对塔式起重机、施工升降机运行状态进行实时监测、预警。 | ★ | ★ | ★ |
| 26 |  |  | 可视化技术交底 | 通过三维模型、动画等可视化手段，直观展示工程特点、技术要求、施工方法及安全措施等内容。 | ★ | ★ | ★ |
| 27 |  |  | 材料智能化管理 | 利用条形码、二维码、RFID 等技术手段，实现对施工现场物料的自动分类与管理。 | ☆ | ☆ | ☆ |
| 28 |  |  | 施工模拟和组织 | 采用BIM、VR等信息技术进行施工组织方案模拟分析和优化，包括施工总平面布置规划、施工工序模拟和优化、施工进度模拟和资源配置优化、专项施工方案比选等，实现施工现场的合理布局以及施工工序的顺畅衔接。 | ☆ | ☆ | ☆ |
| 29 |  |  | 危险源自动监测预警 | 具备对人员靠近临边、洞口、配电箱、有限空间等危险源时自动进行声光警示功能。 | ☆ | ☆ | ☆ |
| 30 |  | 建筑机器人及智能建造装备 建筑机器人及智能建造装备 建筑机器人及智能建造装备 | 混凝土整平机器人 | 用于混凝土浇筑阶段振捣提浆、收面、控制标高等混凝土作业的机器人，适用于混凝土整平作业总面积≥10000m2的项目。 | ★☆ | ★☆ | ★☆ |
| 31 |  |  | 混凝土抹平机器人 | 用于混凝土初凝阶段提浆、二次精平收面、高精度地面施工作业的机器人，适用于地面抹平作业总面积≥10000m2的项目。 | ★☆ | ★☆ | ★☆ |
| 32 |  |  | 墙板安装机器人 | 用于室内外ALC条板、陶粒混凝土板等墙板短距离运输和安装作业的机器人，适用于墙板安装作业总量≥1000m³的项目。 | ★☆ | ★☆ | ★☆ |
| 33 |  |  | 墙面抹灰机器人 | 用于采用水泥砂浆、石灰砂浆、混合砂浆等室内墙面抹灰作业的机器人，适用于抹灰作业总面积≥8000m2的项目。 | ★☆ | ★☆ | ★☆ |
| 34 |  |  | 室内喷涂机器人 | 用于室内墙面、顶面等场景腻子、乳胶漆等材料喷涂作业的机器人，适用于喷涂作业总面积≥8000m2的项目。 | ★☆ | ★☆ | ★☆ |
| 35 |  |  | 地坪研磨机器人 | 用于环氧地坪、固化剂地坪、金刚砂地坪等混凝土基层研磨作业的机器人，适用于地坪研磨作业总面积≥2000m2的项目。 | ★☆ | ★☆ | ★☆ |
| 36 |  |  | 地坪漆涂敷机器人 | 用于环氧地坪漆、聚氨酯地坪漆等涂敷作业的机器人，适用于地坪漆涂敷作业总面积≥2000m2的项目。 | ★☆ | ★☆ | ★☆ |
| 37 |  |  | 搬运机器人或外骨骼 | 用于条板、材料包、预制构件等建筑材料水平搬运作业的机器人，适用于墙板安装作业总量≥1000m³的项目。 | ★☆ | ★☆ | ★☆ |
| 38 |  |  | 测量机器人 | 用于房屋建筑工程的墙面、地面、顶棚平整度、水平度、开间/进深极差等测量作业的机器人，适用于空间相对封闭的场景，测量范围直径不大于20m，测量区间2m2-60m2，测量误差不大于0-1.5mm。 | ★☆ | ★☆ | ★☆ |
| 39 |  |  | 混凝土摊铺机器人 | 用于公路、广场、机场道路、码头、桥面等混凝土路面摊铺作业的机器人，适用于桥面、隧道仰拱、路面等混凝土摊铺工程。 | ★☆ | ★☆ | ★☆ |
| 40 |  |  | 排水管道检测机器人 | 用于城市排水管网功能性验收、缺陷检测、全视频监控作业的机器人，适用于管径≥300mm的排水管网管道检测。 | ★☆ | ★☆ | ★☆ |
| 41 |  |  | 非开挖排水管道修复机器人 | 用于城市排水管网病害后的功能性修复机器人，适用于管径≥300mm的地下管网管道修复项目。 | ★☆ | ★☆ | ★☆ |
| 42 |  |  | 深层水平位移监测机器人 | 用于工程项目的深基坑、高边坡、矿山尾矿库、隧道、高堤坝等场景深部位移变形监测的机器人，适用于深基坑、边坡、矿山尾矿库、隧道、高堤坝等项目。 | ★☆ | ★☆ | ★☆ |
| 43 |  |  | 室内放线作业机器人 | 用于主体结构、机电安装、装饰安装等场景的放线作业的机器人，适用于放线作业面积≥2000m2的项目。 | ☆ | ☆ | ☆ |
| 44 |  |  | 混凝土内墙面打磨机器人 | 用于混凝土浇筑完成、模板拆除墙面拼缝错台打磨及内墙面爆点打磨作业的机器人，适用于墙面总面积≥10000m2的项目。 | ☆ | ☆ | ☆ |
| 45 |  |  | 混凝土顶棚打磨机器人 | 用于混凝土顶棚拼缝的漏浆、错台、爆点等打磨作业的机器人，适用于顶棚板面打磨作业总面积≥5000 m2的项目。 | ☆ | ☆ | ☆ |
| 46 |  |  | 外墙喷涂机器人 | 用于外墙乳胶漆、水包水和水包砂多彩漆、浮雕漆等涂料喷涂作业的机器人，适用于外墙喷涂作业总面积≥5000 m2的项目。 | ☆ | ☆ | ☆ |
| 47 |  |  | 地面抹光机器人 | 用于大面积混凝土收面抹光作业的机器人，适用于地面抹光作业总面积≥10000m2的项目。 | ☆ | ☆ | ☆ |
| 48 |  |  | 地砖铺贴机器人 | 用于室内地面瓷砖铺贴作业的机器人，适用于地砖铺贴作业总面积≥2000 m2的项目。 | ☆ | ☆ | ☆ |
| 49 |  |  | 道路划线机器人 | 用于公路、市政道路等水线绘制作业的机器人，适用于施工长度≥2km的道路标线施工项目。 | ☆ | ☆ | ☆ |
| 50 |  |  | 水陆两栖管道检测机器人 | 用于城市地下管网病害检测，病害定位和数字化建模，管网检修和验收的项目，适用于管道直径≥300mm的城市地下管网检测。 | ☆ | ☆ | ☆ |
| 51 |  |  | 智能测量设备 | 采用视觉位移计、数位靠尺、三维激光扫描仪、拍照测量平板、智能混凝土回弹仪、地铁隧道智能检测装备等智能测量检测设备，选用数量不少于2项。 | ★ | ★ | ★ |
| 52 |  |  | 智能辅助施工设备 | 采用湿喷机械手、数控钢筋弯箍机、智能张拉设备、智能压浆设备、隧道智能化衬砌台车、智能拼装台车、智能压路机、智能施工电梯等智能辅助设备，选用数量不少于2项。 | ★ | ★ | ★☆ |
| 53 |  |  | 远程操控机械装备 | 通过对传统工程机械设备如施工塔吊、挖掘机、装载机、电铲、钻机、推土机等进行智能升级，使之具备远程操控功能。实现危险区域、作业环境恶劣区域的智能化、自动化控制。 | ☆ | ☆ | ☆ |
| 54 |  |  | 工业化集成型建造装备及系统 | 采用造楼机、盾构机、架桥机等智能化建造装备及系统。 | ☆ | ☆ | ☆ |

注：★代指必选项，☆代指自选项，★☆代指应用场景满足实施条件的为必选项，否则为自选项。